Task 1

- Explain what Lines 3 and 5 do?

  - I linje 3 beregner vi lengde på teksten inpm(«Enter a number:»)
Og lagrer den som inpm_len

  - I linje 5 beregner vi lengde på teksten outm («The result is:») og lagrer den som outm_len. Dette brukes senere når programmet skal skrive meldingene til skjermen

- In Line 24, if we replace 20 with 3, can we still read a 6 digit number and print it? Explain your answer.

  - Nei, hvis vi endrer 20 til 3, vil programmet bare lese 3 tegn fra tastaturet. Et 6 sifret tall består av 6 tegn (pluss linjeskift), så bare de frøste 3 tegnene vil bli lest inn, og resten blir ignorert.

- In Line 38, if we replace 7 with 3, what will happen? Explain your answer

  - Viss vi bytter 7 med 3 vil den bare printe ut de 3 første sifferene.

- If the instruction add ecx, 3 is inserted between Lines 37 and 38, what will the program now write to STDOUT?

  - Viss du legger til add ecx, 3 mellom linje 37 og 38, vil ecx flyttes 3 bytes fram i minnet. Det betyr at programmet vil hoppe over de tre første tegnene av inputen, og skrive ut alt som kommer etter. For eksempel, hvis brukeren skriver inn 123456. så vil output være 456.

- What is the maximum length of the input number the program in Fig. 1 can write to STDOUT?

  - Selv om programmet kan lese opptil 20 tegn (på grunn av mov edx, 20 i linje 24), skriver det bare ut 7 tegn til skjermen (på grunn av mov edx, 7 i linje 38). Maks lengde på output er derfor 7 tegn.

Task 2

ST 1: Explain each line in the code fragment and put your answer in the file explanation.pdf

Linje 1: mov eax, 0

Vi setter verdien til null i akkumulatoren

Linje 3: checkstart:
Vi lager en label, denne gjør ikkje noe spesifikt i seg selv. Men her blir den bruk til å fungere som et mål for hopp.(start punkt for en løkke)

Linje 4: movzx edx , byte [ ecx ]
Leser en byte fra minneadressen ECX, og legger til verdien i EDX og null utvider.

Linje 5: inc ecx
Øker ecx med 1, peker på neste tegn i minnet.

Linje6: cmp edx , '0’
Den sammenligner ASCII tegnet ‘0’ med hva som er registrert i EDX.

Linje7: jb checkfinish
vi hopper til checkfinish viss verdien vi sammenligner med i  edx er lavere 0

Linje8: cmp edx, ‘9’

Samme som vi gjorde i linje 6, men no sammenligner vi med ASCII tegnet ‘0’ med hva som er i registrert i EDX.

Linje9: ja checkfinish
Vi hopper til checkfinish viss verdien vi sammenligner med i edx er høyere enn 9

Linje10: sub edx , '0 '
Det som skjer her er at når den har fått godkjenning(viss tallet er mellom 0 og 9 altså, 48 til 57 i ASCII-talltegn. Så trekker den fra 0 sin ASCII-talltegn med det som står registrert i EDX.

Et eksempel viss EDX var registrert som 5. Da hadde vi trukke frå edx med 0(48). Så da blir det 53-48 gir 5 i verdi.

Linje11: add eax,edx
Vi legget til tallverdien i EDX i EAX(akkumulatoren).  Altså 0 + osv. Vi plusser alltid med null for å få inn det første tallet.

Linje12: jmp checkstart
Vi hopper tilbake igjen til labelet. Dette betyr at dette blir en løkke indirekte.

Linje14: checkfinish
Vi lager en slags type return statment viss løkken er ferdig. Dette skjer når edx har en registrert verdi som ikkje er et tall som er mellom 0 og 9.

Linje15:  add eax, ‘0’
Vi konverterer summe tilbake til et ASCII-tegn. Et eksempel på dette er viss du får for eksempel ut verdien 6. for å konvertere dette til ASCII-tegn igjen må vi plusse på verdien på ‘0’ altså ASCII verdein som er 48. Så da sier vi at vi tar 48 + 6 som blir 54. 54 er ASCII-tegnet for tallet 6.

Linje16: mov [ res ] , eax
Vi flytter/kopierer verdien som er registrer i eax til res. Viss vi bygger på forrige eksempel så ivl eax har verdien 54. Det vil si at vi flytter verdien 54 altså ‘6’ til minneadressen som heter res.